附件1

福建省科学技术厅18楼会议室及17楼值班室

应急防汛视频会商项目建设方案

一、建设内容

本项目采购的高清视频会议系统设备，应确保与省防汛高清视频会商系统兼容、互通，并与我单位会议室现有视音系统整合。

二、建设标准要求

本项目建设标准要求详见“福建省科学技术厅18楼会议室及17楼值班室应急防汛视频会商项目建设标准要求一览表”。

三、对成交供应商的基本要求

1.成交供应商项目建设中使用的材料、设备必须满足建设标准要求，符合《中华人民共和国产品质量法》，全部为正规厂商的合格商品；

2.成交供应商必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工安装；

3.质保期3年，质保期内设备发生故障时，成交供应商应在8小时内做出响应，24小时内派人维修，如48小时内无法维修好，必须提供替代设备。

有未尽事宜，由双方具体协商决定。

四、工程周期

成交供应商应于合同签订后7日内新购设备进场施工并于合同签订后15日内完成所有设备的安装调试。

福建省科学技术厅18楼会议室及17楼值班室应急防汛视频会商项目建设标准要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议MCU（授权） | 1 | 路 | 1、 视频会议MCU授权，1080P接入，接入防汛高清视频会商系统会议平台，须对此条款进行专项承诺。 |
| 2 | 高清视频终端 | 1 | 台 | 1、分体式高清终端，支持国产自主操作系统、国产自主编解码芯片且设备的主要元器件采用国产元器件，包括且不限于音频编解码器、CPU处理单元，电源模块，视频输入/输出芯片等，提供CNAS认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 2、支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口，至少提供1路支持4K分辨率的视频输入接口和1路支持4K分辨率的视频输出接口； 3、支持H.265、H.264 HP、H.264 BP等图像编码协议，配置不少于1080p30对称编解码能力，具备软件升级能力，可在不更换硬件设备的前提下，支持通过升级授权许可，最高获得支持4K30的编解码能力。 5、支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息。提供CNAS认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 6、为保障会议效果，支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿，支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。提供CNAS认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 7、支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。提供CNAS认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 8、支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端。提供CNAS认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 9、视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过120ms。提供CNAS认可的第三方权威检测机构出具的检测报告证明。 10、支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程设备维护。 11、支持TR069，实现平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能。 12、标配1个触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800，可实现基础会议会控功能。 13、支持无缝接入防汛高清视频会商系统会议平台，可接受该会商平台的管理，如设备注册.日报上报.版本升级等功能。需提供兼容性说明文件。 |
| 3 | 高清摄像头（核心产品） | 1 | 台 | 1.支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。 2.支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式。 3.支持≥12倍光学变焦，支持水平视角≥80°。 4.水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 5.支持≥254个预置位。 6.支持≥2路高清视频输出接口，支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 7.支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。 8.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 |
| 4 | 全向麦克风 | 1 | 台 | 1.视频终端专用全向麦克风，作为会场麦克风应急备用。 |
| 5 | 系统集成、联调 | 1 | 项 | 1. 包括网络系统集成、视频会议系统集成和系统总装联调等； 2. 网络系统集成应至少包括：实现与网络系统集成，包括IP地址分配、网络配置、控制端口连接配置，设备环境参数配置，与相关系统的衔接配置等；网络系统联调测试； 3. 视频会议系统集成应至少包括：线路安装与调试；与视频会议系统相关的音视频设备、显示设备集成，视频会议系统设备的安装、设备之间的连接、网络线路连接；系统联调测试，预置场景式服务； 4. 全网联调：与省防汛视频会商系统的联调联测，为确保所投高清视频终端与省防汛高清视频会商系统会议平台互联互通，无缝对接，接受视频会商系统会管平台的注册与管理，投标人需提供对接承诺函，加盖投标人公章。在合同签订前将由甲方组织中标人根据招标要求进行测试，符合招标要求方能签署合同，否则以虚假应标处理； 5. 与投影仪、电视机、笔记本、控音室计算机等设备实现兼容、信号连通。 |
| 6 | 线缆及辅材 | 1 | 项 | 1. 包括网络线缆、音视频线缆等辅材，双绞线需采用符合YD∕T 1019-2013标准的8芯超五类网线，音视频线缆需符合GYT 224-2007； 2. 线缆、辅材，以及终端“三固定”； 3. 含18G HDMI2.0四进一出切换器，支持高达3840*2160@60Hz 4:4:4 8bit的分辨率，支持四个超高清源切换到一个超高清显示器。它还允许通过面板按钮、红外遥控器，RS232控口、自动切换进行控制。产品具有高清图像采集显示装置控制单元芯片，集成电路布图证明材料； 4. 18G四进一出多格式演示切换器接口及分辨率（提供实物接口视频U盘与照片，并做为工程验收依据）： 5. 含其他必要的线缆、辅材及敷设,系统配套电源线。 |
| 7 | 液晶电视 | 1 | 台 | 1.屏幕尺寸：75英寸 2.屏幕比例：16:9 3.屏幕分辨率：超高清4K |
| 8 | 电视移动推车 | 1 | 台 | 1.支持75寸及以上电视移动推车支架 |
| 9 | 三脚支架 | 1 | 个 | 1.摄像机专用，可移动，可调节三角架 |
| 10 | 视频会商线路租赁（3年） | 1 | 条 | 1. 不少于3年，不低于6M专线，并满足双流1080P60帧视频信号传输要求； 2. 必须是专网专线。线路类型为MSTP，与现有防汛专网无缝连接，须提供无缝接入防汛高清视频会商系统会议平台专网承诺函。 |